建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 福建久策气体股份有限公司电子化学品国产化研发项目
建设单位（盖章）：福建久策气体股份有限公司 

编制日期：        2023年5月      

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建久策气体股份有限公司电子化学品国产化研发项目

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专题评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如下表，经判定，本项目无需设置专项评价。
表1-1  项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

项目情况

判定结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目

废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气
无需开展
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无工业废水直接排放

无需开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目有毒有害、易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，详见环境风险影响分析

无需开展
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目依托现有供水工程，无设置取水口
无需开展
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无需开展



	规划情况
	①规划名称：《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》，福州市规划设计研究院，2010年9月

审批机关：无

审批文件名称：无

审批文号：无

②规划名称：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整论证报告》，福州市规划设计研究院，2013年7月

审批机关：福州市城乡规划局

审批文件名称：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整论证报告专家评审会议纪要》

审批文号：榕规审会［2013］82号

	规划环境影响

评价情况
	①《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书》，福州市环境科学研究院，2011年4月

审批机关：福州市环境保护局

审批文件名称：《福州市生物医药和机电产业园规划环境影响报告书的审查意见》

审批文号：（榕环保［2011］204号）；

②《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告》，福州市环境科学研究院，2011年11月

审批机关：福州市环境保护局

审批文件名称：《福州市生物医药和机电产业园区地块用地性质和产业规划调整环境影响补充报告的审查意见》

审批文号：（榕环保综［2014］435号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）与规划符合性分析

根据《福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划》，福州市生物医药和机电产业园产业发展定位：打造以生物医药、光电、机械为特色的创新创业示范区和福建省高新技术制造基地；打造生态环境优美、软环境突出、对台湾和欧美高端企业有极强吸引力的闽台高新技术产业合作高地。园区主导产业：医药产业、机电制造业、生产性服务业。医药产业：海西药谷；药物创新研发基地、先进药品制剂制造基地、医药及生物科技服务中心、生物医药对外合作基地；机电产业：智能电网成套设备制造基地、光电通讯设备制造基地、智能化仪器仪表制造基地；现代服务业：产业技术服务平台、产品研发平台、医药物流服务平台、服务外包平台。功能定位：以生物医药、光电、机械为特色的创新创业示范区、闽台高新技术产业合作高地、福建省高新技术制造业基地。空间结构：“一轴、三心、两园、两区”。“一轴”即一条城市景观轴；“三心”即产业研发中心、城市服务核心、休闲旅游中心；“两园”即生物医药园、机电园；“两区”即两个生活集中区。

本项目主要进行电子化学品国产化研发项目建设，开展气体氘代氨、乙炔纯化技术开发、氟化物的合成及提纯技术开发、氢能供应的前端技术开发、半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发等，属于研发项目，与福州市生物医药和机电产业园区控制性详细规划相符。

（2）与规划环境影响评价符合性分析

规划环评中产业政策要求：生物医药产业：①在本规划区以新产品研发、一类、二类工业企业为主。②不推荐本规划园区设实验动物房，严禁耗水量大的企业入驻。③限制产生恶臭的行业入驻。④引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。⑤对于化学制药、发酵药、原料药等重污染型的制药行业以及高耗能、高耗水、污染严重的企业建议福州市实行产业整合，有计划的引导进入福清江阴工业区入驻。机械电子产业：①不推荐引进排放酸性气体，二氧化硫废气等企业入驻。②引进企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。③入园企业若配套电镀工艺，需按照福州市政府榕政综【2007】44号文件要求执行。

表1-2  福州生物医药及机电产业园推荐、不推荐产业明细
规划产业

产业小类

推荐产业

一、医药园产业

医药研发

基因工程药物

推荐基因工程药物

疫苗

推荐疫苗规模化生产

诊断试剂

推荐诊断试剂规模化

生产

生物医药分析仪器

推荐

高端医药器械研发

推荐

二、机电园产业

光电产业

液晶、发光二极管显示屏

推荐，建议园区形成产

业配置适宜的光电

（LED）产业链。

光电器件

激光产业

光学产业

通信产业

集成电路产业

计算机及外围设备

数字电子设备

智能型机械

制造产业

智能电网成套设备及配套产业制造

推荐，建议园区形成产

业配置适宜的机械制

造产业集群。

智能化仪表仪器制造

数控机床产业

工程机械、轨道交通运输装备

港口机械、环保及清洁能源装备

汽车和船舶零部件

智能化测量及自动控制装备制造业

根据《福州市生物医药和机电产业园机电园规划环境影响报告书》，确定本项目环保准入条件为：

① 禁止配套电镀工艺的企业；

② 规模限制按照产品不同参考《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》；

③ 限制产生酸性气体的企业入驻；

④ 入驻企业清洁生产水平必须达到国内先进及以上水平。

本项目属于电子化学品国产化研发项目，不属于生产型项目，也非机械电子产业。同时，本项目新增研发中心及实验室依托厂址内现有车间，未新增用地，符合福州市生物医药和机电产业园规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于[M7320]工程和技术研究和试验发展，对照《产业结构调整指导目录 (2019 本)》，属于其中鼓励类“三十一、科技服务业中 10、新产品开发设计中心、实验基地建设”，为鼓励类；且本项目未列入《市场准入负面清单（2020年版）》内，符合国家产业政策。

2、“三线一单”控制要求符合性分析

（1）与《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）相符性分析

项目与《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）相符性分析详见表1-3。

表1-3  项目与《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）相符性分析一览表

“通知”文号
类别
项目与“三线一单”相符性分析
符合性
《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号)
生态保护红线
对照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》（闽政办[2017]80号），项目用地属于工业用地。本项目红线范围内，不涉及风景名胜区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园、地质公园、世界自然遗产、一级生态公益林、重要湿地、水产种质资源保护区及自然保护区保护红线等10个类型生态空间保护区。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。
符合

环境质量底线
项目不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。
符合
资源利用上线
项目用水为市政管网供应、用电为电网供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
符合
环境准入负面清单
对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和禁止类，为允许类项目，项目已取得福州高新区经济发展局的备案表，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。
符合
（2）与全省生态环境总体准入要求符合性分析

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见下表。

表1-4  与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围
准入要求
本项目情况
符合性

全省陆域
空间布局约束
1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
本项目主要从事电子化学品国产化研发，不属于左列禁止建设项目。

符合
污染物排放管控
1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。
本项目不涉及重金属排放，不属于新建水泥、有色金属项目。项目涉及的 VOCs排放实行区域内倍

量替代。

符合
根据上述分析，本项目的建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定。

（3）与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求，项目属于福州市生物医药和机电产业园（管控单元编码ZH35012120002）部分，具体见表下表。

表1-5  项目与福州市“三线一单”相符性分析

福州市生物医药和机电产业园管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.除配套的久策气体项目和国电金山分布式能源站项目外，禁止其他化工和能源项目入园。

2.生物医药产业限制产生恶臭的行业入驻；禁止引入水污染严重型产业。

3.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。
本项目主要从事电子化学品国产化研发，不属于化工能源项目、生物医药，且不属于水污染严重型产业。
符合

污染物排放管控
涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。
项目生产涉及VOCs的排放，实行区域内倍量替代。
符合

环境风险防控
1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。

2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
本项目主要从事电子化学品国产化研发，产生的实验废液可暂存于现有危废间，危废间已设置防渗漏措施，实验室配备应急救援物资，加强环境风险管控措施。
符合

根据上述分析，本项目建设符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定。

3、选址合理性分析

本项目新增研发中心及实验室依托厂址内现有车间，未新增用地，因此，本项目建设符合城市土地利用规划，项目选址合理。

4、环境管理政策符合性

综上所述，本项目采用电等清洁能源，各污染物均采取有效的收集和处理措施，与现行国家和福建省环保政策符合。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景

福建久策气体股份有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2010年，位于福州市生物医药和机电产业园区，该园区位于福州中心城西南侧的闽侯南屿镇，主要为开发区内企业配套的各类工业气体。建设单位厂址位于福建省福州市闽侯县南屿镇玉田村玉屿86号，北侧临近建平路，东侧靠近乌龙江，西侧靠近福州绕城高速，建设地点交通便利。

研发中心实验场地约724 m2，位于福建省福州市闽侯县南屿镇玉田村玉屿86号。项目地理位置及周边环境示意图见附图1。

本项目主要进行电子化学品国产化研发项目建设，开展气体氘代氨合成催化剂研发，进行乙炔纯化技术开发、氟化物的合成及提纯技术开发、氢能供应的前端技术开发、半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发等，属于研发项目。通过本项目的实施，有利于改善公司研发条件，提升研发实力，进一步丰富产品种类，优化产品质量，拓展新的市场领域。同时顺应行业发展趋势，进行前瞻性技术探索，巩固公司在气体领域的行业地位。

2、项目概况

项目名称：福建久策气体股份有限公司电子化学品国产化研发项目

建设单位：福建久策气体股份有限公司

建设地点：福建省福州市闽侯县南屿镇玉田村玉屿86号

项目总投资：3552.98万元

项目性质：扩建

建设内容：拟利用公司现有车间建设研发中心，合计建筑面积724m2
职工人员：新增28人

工作制度：年研发325天，每天8小时，年研发总时间2600h。

建设时间：1年

3、主要建（构）筑物

建设单位现有工程共包括10座生产车间、1座办公楼、1座检验车间等，总占地面积33387.06m2。本项目拟于现有产品研发中试车间、配气间、气瓶充装车间和超纯氨车间内新增研发中心，建筑面积为724m2。平面布置见附图2，建筑物情况见下表。

表2-1  本项目建构筑物情况一览表

序号

研发建筑

单位

面积

备注

1

试验场地1
m2
149

在厂区产品研发中试车间内装修
2

试验场地2
m2
144

在厂区配气间内装修
3

试验场地3
m2
296

在厂区气瓶充装车间内装修
4

试验场地4
m2
135

在厂区超纯氨车间内装修
/

合计

m2
724.00
4、研发方案

（1）研发目的

围绕公司发展战略，进行新型气体产品催化剂技术研究工作，提升公司整体技术水平，拓宽细分产品领域，满足下游客户不断提高的气体性能要求和持续涌现的新产品需求，为公司巩固并提升自身的行业地位提供有力的技术支撑。
（2）研发内容

本项目近期研发课题主要是高效合成氘代氨催化剂关键技术开发、乙炔纯化技术开发、氟化物的合成及提纯技术开发、氢能供应的前端技术开发、半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发。

5、工程组成及内容

表2-2  本项目工程内容组成表

序号

构筑物

建设项目

性质

规模

备注

1

主体工程

研发中心

依托现有车间，购置安装相应设备，改建为研发中心
724m2
详见表2-1
2

公用及辅助工程

1栋3F办公楼及生活设施

依托现有

1350 m2
消防泵房、变配电房

依托现有

417 m2
消防水池、冷却塔

依托现有

152 m2
供电系统

依托现有

29.69 万kWh/a
依托生物医药和机电产业园区

给水系统

自来水由园区自来水给水管网供给

依托现有

471.24 t/a
消防用水来自消防系统

依托现有

/

排水系统

生活污水排水系统

依托现有

/

雨水排水系统

依托现有

/

3

储运工程

原料堆放区
依托现有仓库及厂房
专用防爆柜室，配备火灾报警器、防毒器材、消防器材等风险防范措施
小试成品堆放区

依托现有车间，改建为研发中心内
运输
/
/
原料、产品及其它运出物料运输委托专业运输公司采用汽车运输
4

环保工程

1100m3事故应急池

依托现有

/

100m3初期雨水收集池

依托现有

/

100m3应急缓冲池

依托现有

/

废气处理

新建工程

/

研发场地2实验尾气经碱液喷淋+除湿+活性炭吸附处理后经20m排气筒排放，研发场地3实验尾气经酸液喷淋+除湿+活性炭吸附处理后经20m排气筒排放。

固体废物处理

依托现有

/

厂区内已设危废暂存间
噪声治理

新建工程

隔音、消声、减振等

6、产品方案

本次项目不新增产能，仅进行新产品试制，具体试制方案及规模如下：

表2-3  本项目研发试剂规模一览表

厂区车间
研发产品名称
设计能力
年运行时数（h)
规模（kg/a)
研发次数（次/a)
单次时间
研发场地3

氘代氨（小试）

292.2
20
16h
320h
研发场地4

高纯乙炔（小试）

19.6
10
16h
160h
研发场地2

六氟丁二烯（小试）

1
20
8h
160h
研发场地2

电子级乙酸二氟乙酯（小试）

18
10
10h
100h
研发场地3

电子级三氯氧磷（小试）

17.8
10
27h
270h
研发场地4

电子级三氯化磷（小试）

19.6
10
16h
160h
研发场地2

三溴化硼（小试）

20
20
16h
320h
研发场地3

氢安全监控（小试）

23.999
20
12h
240h
研发场地1

氘代氨（实验室）

1.948

20

16

320h

研发场地1

六氟丁二烯（实验室）

0.1

20

8

160h

研发场地1

三溴化硼（实验室）

2

20

12

240h

研发场地3

氢安全监控（实验室）

2.399

20

13

260h

表2-4  研发产品标准

序号
研发产品名称
项目
指标
1
氘代氨
ND3
≥99.9%
N2
＜0.1%
D2
＜0.1%
O2
＜10ppm
H2O
＜10ppm
D原子百分比
≥99%
2
乙炔
C2H2
≥99.9%
PH3
≤10ppm
H2S
≤10ppm
AsH3
≤10ppm
H2O
≤50ppm
3
六氟丁二烯
C4F6
≥99.8
H2O
≤0.001
HCl
≤0.002
蒸发残留物含量

≤0.005

气相中不凝性气体含量

≤1.5

4
乙酸二氟乙酯
乙酸二氟乙酯
≥99.99%
水分
≤0.02%
Cl离子
≤0.0001%
HF
≤0.001%
二氟乙醇
≤0.005%
5
电子级三氯氧磷
POCl3
≥99.9%
纯度（基于阳离子）
≥99.9999%
铝（Al）
≤20ppb
锑（Sb）
≤10ppb
砷（As）
≤15ppb
钡（Ba）
≤10ppb
铋（Bi）
≤10ppb
镉（Cd）
≤10ppb
钙（Ca）
≤20ppb
铬（Cr）
≤10ppb
钴（Co)
≤10ppb
铜（Cu）
≤20ppb
镓（Ga）
≤1ppb
金（Au）
≤1ppb
铁（Fe）
≤30ppb
铅（Pb）
≤10ppb
锂（Li）
≤10ppb
镁（Mg）
≤10ppb
锰（Mn）
≤20ppb
汞（Hg）
≤10ppb
镍（Ni）
≤10ppb
铌（Nb）
≤2ppb
钾（K）
≤20ppb
银（Ag)
≤1ppb
钠（Na）
≤10ppb
锡（Sn）
≤5ppb
锶（Sr）
≤5ppb
钛（Ti）
≤5ppb
钒（V）
≤10ppb
锌（Zn）
≤5ppb
颗粒（≥0.3μm)（个/ml）
50
6
电子级三氯氧磷
POCl3
≥99.9%
纯度（基于阳离子）
≥99.99999%
铝（Al）
≤5ppb
锑（Sb）
≤3ppb
砷（As）
≤6ppb
钡（Ba）
≤1ppb
铋（Bi）
≤1ppb
镉（Cd）
≤3ppb
钙（Ca）
≤5ppb
铬（Cr）
≤1ppb
钴（Co)
≤1ppb
铜（Cu）
≤2ppb
镓（Ga）
≤1ppb
金（Au）
≤1ppb
铁（Fe）
≤5ppb
铅（Pb）
≤3ppb
锂（Li）
≤6ppb
镁（Mg）
≤5ppb
锰（Mn）
≤1ppb
汞（Hg）
≤5ppb
镍（Ni）
≤1ppb
铌（Nb）
≤1ppb
钾（K）
≤3ppb
银（Ag)
≤1ppb
钠（Na）
≤5ppb
锡（Sn）
≤1ppb
锶（Sr）
≤1ppb
钛（Ti）
≤2ppb
钒（V）
≤2ppb
锌（Zn）
≤1ppb
颗粒（≥0.3μm)（个/ml）
50
7
电子级三氯化磷
PCl3
≥99.5%
纯度（基于阳离子）
≥99.9999%
铝（Al）
≤20ppb
铋（Bi）
≤15ppb
银（Ag)
≤1ppb
砷（As）
≤20ppb
金（Au）
≤1ppb
钡（Ba）
≤10ppb
锡（Sn）
≤5ppb
钙（Ca）
≤20ppb
铬（Cr）
≤10ppb
铁（Fe）
≤30ppb
锂（Li）
≤10ppb
汞（Hg）
≤10ppb
钾（K）
≤20ppb
镁（Mg）
≤10ppb
锰（Mn）
≤20ppb
钠（Na）
≤10ppb
镍（Ni）
≤10ppb
铜（Cu）
≤20ppb
铅（Pb）
≤10ppb
钴（Co)
≤10ppb
锌（Zn）
≤5ppb
铌（Nb）
≤3ppb
镓（Ga）
≤1ppb
钛（Ti）
≤7ppb
钒（V）
≤6ppb
镉（Cd）
≤10ppb
锑（Sb）
≤10ppb
锶（Sr）
≤5ppb
颗粒（≥0.3μm)（个/ml）
50
8
电子级三氯化磷
PCl3
≥99.5%
纯度（基于阳离子）
≥99.99999%
铝（Al）
≤5ppb
铋（Bi）
≤3ppb
银（Ag)
≤1ppb
砷（As）
≤10ppb
金（Au）
≤1ppb
钡（Ba）
≤2ppb
锡（Sn）
≤1ppb
钙（Ca）
≤5ppb
铬（Cr）
≤1ppb
铁（Fe）
≤5ppb
锂（Li）
≤6ppb
汞（Hg）
≤5ppb
钾（K）
≤5ppb
镁（Mg）
≤5ppb
锰（Mn）
≤2ppb
钠（Na）
≤5ppb
镍（Ni）
≤1ppb
铜（Cu）
≤2ppb
铅（Pb）
≤3ppb
钴（Co)
≤1ppb
锌（Zn）
≤1ppb
铌（Nb）
≤2ppb
镓（Ga）
≤1ppb
钛（Ti）
≤2ppb
钒（V）
≤1ppb
镉（Cd）
≤3ppb
锑（Sb）
≤3ppb
锶（Sr）
≤5ppb
颗粒（≥0.3μm)（个/ml）
50
9
三溴化硼
BBr3
≥99%
HBr
≤200ppm
Br2
≤100ppm
FeBr3
≤30ppm
O2+AR
≤0.1%
N2
≤0.7%
AlBr3
≤300ppm
MgBr2
≤300ppm
ZnBr2
≤300ppm
SnBr3
≤300ppm
CuBr2
≤300ppm
10
氢气安全监控系统
温度
≤±3℃
压力
≤最大检测压力的±2%
氢气浓度
≤50ppm
分类准确率
≥90%
7、主要生产设备

表2-5  本项目主要设备情况表

研发小试名称
设备名称
型号或参数
类别
数量（台/套）
高效合成氘代氨催化剂关键技术开发
高温高压反应装置
工作温度：300-500℃，工作压力：20-25MPa；L2.0m*W1.0m*H1.3m
反应系统
2
成品缓冲罐
工作温度：1-300℃，工作压力：0.5-2.0MPa；L0.2m*W0.1m*H0.1m
反应系统
1
冷却分离器
工作温度：-40-30℃，工作压力：0.5-2.0MPa，冷媒：乙二醇；L0.3m*W0.3m*H0.6m
纯化系统
1
乙炔纯化技术开发
吸收器
工作温度：20-40℃，工作压力：0.1-0.2MPa；L0.5m*W0.5m*H1.1m
纯化系统
2
气液分离器
工作温度：20-40℃，工作压力：0.1-0.2MPa；L0.6m*W0.6m*H0.8m
纯化系统
1
干燥器
工作温度：20-40℃，工作压力：0.1-0.2MPa；L0.4m*W0.4m*H0.7m
纯化系统
1
清净器
工作温度：20-40℃，工作压力：0.1-0.2MPa；L0.5m*W0.3m*H0.6m
纯化系统
1
缓冲罐
工作温度：20-40℃，工作压力：0.5-2.0mPa；L0.2m*W0.1m*H0.1m
储存系统
1
PLC控制系统

西门子S7-300

控制系统

1

氟化物的合成及提纯技术开发-六氟丁二烯合成
合成反应装置
工作温度：350～600℃；压力范围：0.1-0.2MPa；容积60L；L3m*W0.8m*H2.5m
反应系统
2
冷凝器
工作温度：20-40℃；压力范围：0.1-0.2MPa;冷媒乙二醇溶液；L1m*W0.2m*H0.5m
换热系统
1
玻璃反应器

工作温度：20-150℃；压力范围：0.1-0.6MPa；L0.5m*W0.5m*H2m
反应系统

2

溴素汽化器

工作温度：25-650℃；压力范围：0.1-0.2MPa；空冷；L0.5m*W0.3m*H1m
换热系统

1

氟化物的合成及提纯技术开发-电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发
小型脱轻精馏器
工作温度：50-100℃，工作压力：0.1-0.6MPa
纯化系统
1
小型脱重精馏器
工作温度：100-150℃，工作压力：0.1-0.6MPa
纯化系统
1
冷凝器
工作温度：-30-25℃；压力范围：0.1-0.2MPa;冷媒乙二醇
换热系统
2
成品罐
工作温度：-5-100℃；压力范围：0.1-0.2MPa；容积50L
储存系统
1
PLC控制系统
西门子S7-300
控制系统
1
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-电子级三氯化磷
蒸馏器
工作温度：50-100℃，工作压力：0.01-0.05MPa；L1.0m*W0.7m*H2.0m
纯化系统
1
小型精馏器
工作温度：50-100℃，工作压力：0.01-0.05MPa；L1.0m*W0.7m*H2.0m
纯化系统
2
冷凝器
工作温度：10-30℃，压力范围：0.1-0.2MPa，冷媒：自来水；L0.3m*W0.3m*H0.6m
换热系统
1
PLC控制系统
西门子S7-300
控制系统
1
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-电子级三氯氧磷
蒸馏器
工作温度：100-200℃，工作压力：常压，容积：50L
纯化系统
1
提纯装置
工作温度：30-200℃，工作压力：常压，130mm*100mm*150mm
纯化系统
1
PLC控制系统
西门子S7-300
控制系统
1
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-三溴化硼合成
酸洗罐
50L；工作温度：常温；压力范围：常压
酸洗系统
1
合成反应装置
工作温度：0-1200℃；压力范围：-0.1-0.3MPa;D20-25mm/H1500-1800mm
反应系统
1
溴素汽化器
工作温度：25-650℃；压力范围：0.1-0.2MPa；空冷
换热系统
1
除溴炉
工作温度：0-50℃；压力范围：0.1-0.3MPa；80目
过滤系统
1
冷凝器
工作温度：-10-25℃；压力范围：0.1-0.2MPa;冷媒乙二醇
换热系统
1
成品罐
工作温度：-30-25℃；压力范围：0.1-0.2MPa;容积10L
储存系统
1
高低温循环槽
工作温度：-40-100℃；压力范围：0.1-0.2MPa;冷媒乙二醇
换热系统
1
氢能供应的前端技术开发-车载氢系统安全关键技术研发
储氢罐
工作温度：常温；压力范围：35MPa; 40L
储存系统
1
快速成型控制器
工作温度：常温；压力范围：常压;L210mm*W150mm*H41mm
监测系统
1
PLC控制系统
西门子S7-300
控制系统
1
公用设备

气体分析管路系统

包括各类管道、手动阀、减压阀、报警器等

/

1

电子天平

最大称量为10kg，可读性为1mg

/

2

离心机

 工作温度：–20到 40℃；容量 10 x 1000 mL； L 1015mm x W816mm xH 900 mm 

/

1

分析检测设备

红外光谱仪

MATRIX-MG5

检测系统

1

气相色谱

/

检测系统

5

气相色谱-质谱仪联用

AQ离子色谱、单四极杆质谱仪

检测系统

1

微量水分仪

环境温度：10°C - 40°C，气体温度低于60°C，

检测系统

2

微量氧分仪

 工作温度：0到 45℃； L 185mm x W138mm xH 112 mm 

检测系统

2

8、主要原辅材料

本项目所使用的原辅材料详见下表。

表2-6  本项目主要原辅材料一览表

研发小试名称
类别
名称
形态
规格组分
来源

年用量kg/a
最大储存能力kg
储存位置
高效合成氘代氨催化剂关键技术开发
原料
氘气
气态
纯度≥5N
外购
90.6

10

试验场地1

氮气
气态
纯度≥5N
公司产品
211.4

5

工厂仓库

辅料
钌基催化剂
固态
寿命＞2000小时
外购
7.55

10

试验场地1

乙二醇
液态
工业级
外购
55

25

试验场地1

乙炔纯化技术开发
原料
乙炔
气态
≥98%
公司产品
20

10

工厂仓库

辅料
次氯酸钠
固态
≥99%
外购
2.2

3

试验场地1

浓硫酸
液态
≥98%
外购
1

1

工厂仓库

氟化物的合成及提纯技术开发-六氟丁二烯
原料

四氟乙烷

气态

≥99%

外购
1.11

14

试验场地1

原料

溴粉

气态

≥99%

外购
5.247

25

试验场地1

原料

锌粉

固态

≥99.9%

外购
1.474

0.5

试验场地1

原料

N-甲基吡咯烷酮

液态

≥99%

外购
5.918

3

试验场地1

辅料

氯化铜

固态

≥98%

外购
0.022

1

试验场地2

辅料

活性炭

固态

颗粒状

外购
0.352

25

试验场地2

辅料

三氯化铁

固态

≥98%

外购
1.474

2

试验场地2

辅料

氮气

气态

纯度>5N

公司产品
2瓶

3瓶

试验场地2

电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发
原料
乙酸二氟乙酯
液态
≥99%
外购
200

50

工厂仓库

电子级三氯氧磷
原料
三氯氧磷
液态
≥99%
外购
20

25

工厂仓库

电子级三氯化磷
原料
三氯化磷
液态
纯度≥98%
外购
20

25

工厂仓库

三溴化硼合成
原料
液溴
液体
99.8%Br2
外购
22

25

工厂仓库

原料
工业硼粉
固态
95.5%B
外购
0.99

1

工厂仓库

辅料
盐酸
液态
30%HCl
外购
33

20

工厂仓库

辅料
铝
固体
99.99%Al
外购
2.2

2

工厂仓库

辅料
氮气
气态
纯度>5N
公司产品
5瓶

5

工厂仓库

车载氢系统安全关键技术研发
原料
氢气
气态
纯度5N
公司产品
22.6

10

工厂仓库

主要原辅料其化学成分理化性质见下表。

表2-7  主要原辅材料化学成分理化性质一览表

研发小试名称
名称及分子式
危规号
理化性质
燃烧爆炸性
毒性毒理
储存管理要求
高效合成氘代氨催化剂关键技术开发
氘气D2
21004
CAS：7782-39-0；无色、无味、无毒可燃气体；化学式：D2；分子量：4.03；密度：0.169 g/mL （25℃）；熔点：254.43℃；沸点：-249.5℃；氢气中含氘0.02%。氘的大部分理化性质类似氢，在大多数情况下，氘的反应性较氕稍小。与氧化合而成重水(D2O)。
极度易燃；在受压情况下有爆炸危险。
无资料
保持容器严密封闭、存放于通风地点；远离着火源；禁止吸烟，储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。
氮气N2
22006
CAS号：7727-37-9，压缩气体，无色无臭。熔点（℃）：-209.8，沸点（℃）：-195.6，相对密度：（水=1）：0.81（-196℃），微溶于水、乙醇，溶于液氨。
本品不燃
无资料
储存于阴凉、通风良好的库房内。库温不宜超过30℃
乙二醇(CH2OH)2
33569
CAS：107-21-1；无色澄清粘稠液体；凝固点：-11.5℃；沸点：198℃；相对密度：1.1274（0/4℃），；折射率1.4318，密度（真空，20℃）：1.11336g/ml。
易燃
大鼠经口LD50=5.8mL/kg，小鼠经口LD50=1.31-13.8mL/kg。
贮存时应密封，长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。
氘代氨D3N
/
CAS：13550-49-7；常温下，氘代氨是一种无色、有刺激性气味、有毒的易燃气体；熔点-73.6℃；沸点-30.9℃。
易燃
无资料
保持容器置于良好通风处；远离火源.
乙炔纯化技术开发
乙炔
21024
CAS号：74-86-2，常温常压下为无色气体。熔点-81.8℃，沸点-84℃，密度0.62kg/m³(-82℃)，微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。
易燃，在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险。
纯乙炔属微毒类，具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧，引起单纯性窒息作用。动物长期吸入非致死性浓度该品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。
乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
次氯酸钠
83501
CAS号:7681-52-9，白色结晶性粉末，溶液微黄色，有似氯气的气味。熔点18℃，沸点111℃，溶密度1.25g/cm³，可溶于水。
本品不燃
LD50：5800mg/kg(小鼠经口)，受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，有腐蚀性。
贮存于阴凉、通风、干燥库房内；远离火种、热源；密封防潮。不可与易燃物、还原剂和酸类共贮混运。
浓硫酸
81007
CAS号：7664-93-9，无色或棕色油状稠厚的发烟液体，具有强烈刺激性臭味，熔点10.4℃，沸点338℃，密度1.84g/cm³(质量分数98.3%)，可溶于水。
本品不燃
LD50：80mg/kg（大鼠经口）；LC50：510 mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320 mg/m³，2小时（小鼠吸入）
储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
氟化物的合成及提纯技术开发-六氟丁二烯
四氟乙烷
/
CAS号：811-97-2；无色、微芳香味气体；熔点（℃）：-101 ，沸点（℃）：-26.4；相对密度（水=1）：1.21；不溶于水。
本品不燃
无资料
储存于阴凉、通风的库房；室温不宜超过30℃；远离火种、热源；勿与可燃物、氧化剂混储。
N-甲基吡咯烷酮
/
CAS号：872-50-4；无色透明、微胺味油状液体；熔点（℃）：-24 ，沸点（℃）：202；相对密度（水=1）：1.028；溶于有机溶剂，水。
本品易燃
小鼠经口LC50：5130mg/kg；大鼠经口LD50：3914mg/kg
储存于阴凉、通风的库房；室温不宜超过30℃；远离火种、热源。
溴素
91030
CAS号：7726-95-6；有刺激性气味、深红棕色液体；熔点（℃）：-7.2 ，沸点（℃）：58.78；相对密度（水=1）：3.12；溶于有机溶剂，微溶于水。
本品易燃
LC50：：4905mg/m3
储存于阴凉、通风、干燥的库房。防止日光曝晒，与火种和热源隔离，勿与氨、磷、铝粉和碱类等共贮混运。
氯化铜

83503

CAS号：7447-39-4；为黄棕色粉末，密度为3.386g/cm3，熔点为620℃，0℃时溶解度为70.6，溶于水、易溶于乙醇和丙酮。

本品有毒

大鼠经口LD50：140mg/kg

储存于阴凉、通风、干燥的库房；防止日光曝晒，与火种和热源隔离；密封包装；勿与钠、钾等活性金属混储。

三氯化铁

81513

CAS号：7705-08-0；CAS号：7447-39-4；黑棕色结晶性粉末；密度为2.8g/cm3；熔点（℃）：306，沸点（℃）：316；易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。

本品有毒

大鼠经口LD50：1872mg/kg

储存于阴凉、通风、干燥的库房；防止日光曝晒，与火种和热源隔离；密封包装；勿与氧化剂，钠、钾等活性金属混储。

锌粉

43014

CAS号：7440-66-6；锌是一种银白色略带淡蓝色金属，密度为7.14g/cm3，熔点为419.5℃。在室温下，性较脆；100～150℃时，变软；超过200℃后，又变干。锌的化学性质活泼，当温度达到225℃后，会剧烈氧化。

本品高度易燃

小鼠腹腔LD50: 15mg/kg。粉尘能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统，吸入能引起咳嗽、低热。皮肤接触锌粉，吸湿发热，可造成灼伤。对水生生物有极高毒性，可能对水体环境产生长期不良影响。

应贮存放于阴凉、通风、干燥、防火的库房内。注意防潮。不得与无机酸、易燃物品共贮混运。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。失火时，可用干砂土、干粉扑救，禁止用水、泡沫灭火。

六氟丁二烯

/

CAS号：685-63-2；无色、无味气体；熔点（℃）：-132 ，沸点（℃）：6；相对密度（水=1）：1.553；溶于有机溶剂，微溶于水。

易燃有毒

LC50：667ppm

储存于阴凉、通风、干燥的库房。防止日光曝晒，与火种和热源隔离。

氟化物的合成及提纯技术开发-电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发
乙酸二氟乙酯
/
CAS：1550-44-3；无色透明液体，无色液体，分子质量124.09，密度 1.203 g/cm3，沸点 105°C。
本品易燃
无资料
储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-电子级三氯化磷
三氯化磷
81041
CAS:7719-12-2;熔点：-112℃
沸点：74-78℃;密度：1.574g/cm3;饱和蒸气压：13.33kPa（21℃）;临界压力：5.67MPa;外观：无色透明液;溶解性：可混溶于二硫化碳、乙醚、四氯化碳、苯。
本品易燃
LD50：550mg/kg（大鼠经口）；LC50：582.4mg/m3（大鼠吸入，4h）
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，库温不超过25℃，相对湿度不超过75%，包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-电子级三氯氧磷
三氯氧磷
81040
CAS：10025-87-3；无色透明液体，有刺激性气味；密度：1.645g/cm3；熔点：1.25℃；沸点：105.3℃；临界压力：3.44MPa；有强烈刺激性，遇水发生剧烈分解。
本品不燃
LD50：380mg/kg（大鼠经口）；LC50：32ppm，4小时（大鼠吸入）
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75%。
半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-三溴化硼合成
液溴Br2
91030
CAS号：7726-95-6，暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味。熔点（℃）：-7.25，沸点（℃）：58.8，相对密度：（水=1）：3.12，微溶于水、易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳、盐酸。
助燃，与可燃物接触易着火燃烧
LC50:4905mg/m3(小鼠吸入,9min)
溴单质应该存放在玻璃瓶中，加盖玻璃塞，密闭。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温应保持在-5℃～25℃。
工业硼粉B
/
CAS号：7440-42-8，棕色或黄色极软的粉末，或有光泽的晶体。熔点（℃）：2167，沸点（℃）：3658，相对密度：（水=1）：2.34，不溶于水、溶于乙醇、乙醚、浓硝酸、硫酸。
可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。
小鼠经口LDso：2000mg/kg
贮存于阴凉、通风、干燥库房内。远离火种、热源。密封防潮。不可与易燃物和碘化氢共贮混运。
三溴化硼BBr3
81059
CAS号：10294-33-4，无色发烟粘稠液体，有强烈的刺激性，有毒。熔点（℃）：-46，沸点（℃）：91.3，密度：2.782g/cm3，溶于四氯化碳。
易被水、醇分解，见光或受热分解，受热会爆炸。
无资料
贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。贮存期间严禁与水接触。建议的贮存温度 2-8℃
铝粉
81045
CAS号：7429-90-5，银白色粉末。熔点（℃）：660，沸点（℃）：2327-2494，相对密度：（水=1）：2.370，不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。
遇湿易燃。与氧化性物质混合会发生爆炸。
无资料
遵守储藏和运输易燃物质的规则。储藏于阴凉、干燥、有良好通风设备的地方，避免粉尘产生。
盐酸
22022
CAS号：7647-01-0，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点（℃）：-114.8，沸点（℃）：108.6，相对密度：（水=1）：1.1，与水混溶，溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯，不溶于烃类。
本品不燃
LD50(兔经口)：900mg/kg，LC50（大鼠吸入，1h）：3124ppm;1108mg/ppm（小鼠吸入，1h）
储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
氮气N2
22006
CAS号：7727-37-9，压缩气体，无色无臭。熔点（℃）：-209.8，沸点（℃）：-195.6，相对密度：（水=1）：0.81（-196℃），微溶于水、乙醇，溶于液氨。
本品不燃
无资料
储存于阴凉、通风良好的库房内。库温不宜超过30℃
氢能供应的前端技术开发-车载氢系统安全关键技术研发
氢气
21004
CAS：1333-74-0；无色、无味、无毒可燃气体；化学式：H2；分子量：2.02；密度：0.0899 g/mL （25℃）；熔点：−259.2℃；沸点：-−252.8℃。
本品易燃
仅有窒息性毒性评论
库房通风低温干燥; 与氧化剂分开存放
9、公用工程及辅助工程

9.1  给水

项目用水依托厂区现有园区供水管网，主要为职工办公生活用水。

项目新增实验人员28人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），不住厂职工的生活用水量取50L/d·人，项目年工作日为325天，则项目职工生活用水量为1.4t/d，即455t/a。
9.2  排水

厂区排水系统采用雨污分流制，本项目无生产废水；生活废水排污系数按 80%计，则生活污水排放量为 728t/a，依托厂区内已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行统一处置。

9.3  供电

本项目用电由市政电网提供，年用电量约为28.55万kWh/a。

11.4  生活设施

本项目生活设施依托现有。

11.5  项目实施进度计划

本项目计划于2023年6月开工建设，2024年6月竣工。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目施工期不涉及土建施工过程，利用现有厂房车间安装各类研发、检测、办公设备。施工过程中仅有噪声和固体废弃物产生。

[image: image1.png]HERIIHHE [ RERELHR

v
WA kB LY





图3-1  本项目施工期流程及产物环节图

2、运营期

2.1  高效合成氘代氨催化剂关键技术开发生产工艺及产物环节

（1）研发工艺流程说明：

图3-2  氘代氨合成工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节：

2.2  乙炔纯化技术开发生产工艺及产物环节

（1）研发工艺流程说明

将原料乙炔通入装有次氯酸钠的两级串联吸收塔，次氯酸钠能与乙炔中的杂质磷化氢、硫化氢、砷化氢反应，反应方程式为：

PH3 + 4NaClO = H3PO4 + 4NaCl

AsH3 + 4NaClO = H3AsO4 + 4NaCl

NaClO + H2S = S↓ + NaCl + H2O
反应产物通过气液分离器，得到的气体依次通过干燥塔和装有浓硫酸的清净塔，以脱除气体中的水分，最终成品进入缓冲罐中，得到纯化的乙炔。

[image: image2.png]S2-1. S2-2

> SES S





图3-3  乙炔纯化工艺流程图及产污环节图

（2）研发工艺产污环节

废液：磷化氢、硫化氢、砷化氢与次氯酸钠反应生成的磷酸、砷酸、氯化钠、水和过量未反应的次氯酸钠（S2-1），吸水后的浓硫酸（S2-3）。

固废：硫化氢与次氯酸钠反应生成的硫沉淀（S2-2）。

表3-3  乙炔纯化技术开发物料平衡表

入方(kg/a)

出方(kg/a)

原料乙炔

20

产品

纯化乙炔

19.6
次氯酸钠
3.5
废液
S2-1

磷酸、砷酸、氯化钠、次氯酸钠

3.67
浓硫酸

1
S2-3

硫酸

1.1

固废

S2-2
硫
0.13

合计

24.5
合计

24.5
2.3  六氟丁二烯制备技术开发生产工艺及产物环节
（1）研发工艺流程说明：

 1)、制备第一中间体1 ,1-二溴四氟乙烷CF3CFBr2：由HFC-134a与Br2，在催化剂作用下，连续气相催化反应制得，所述反应条件为反应温度为350～600℃，催化剂为以活性炭为载体，负载金属氯化铜为活性组分，反应式如下：

CF3CH2F + 2Br2 → CF3CFBr2 + 2HBr

副反应：CF3CH2F + Br2 → CF3CHFBr + HBr
2)、第二中间体三氟乙烯基溴化锌(CF2＝CFZnBr)的制备：在常温、隔绝空气条件下，将锌粉加入盛有干燥过的非质子极性溶剂的反应器中，在不断搅拌下，向反应器中滴加CF3CFBr2，将反应温度保持在50～150℃，反应式如下：

2CF3CFBr2 + 4Zn → 2CF2＝CFZnBr + ZnBr2 + ZnF2
3)、目标产物全氟丁二烯CF2＝CF-CF＝CF2的制备：在常温、隔绝空气条件下，以无水氯化铁为催化剂，在非质子极性溶剂中，不断搅拌下，三氟乙烯基溴化锌(CF2＝CFZnBr)发生调聚反应生成目标产物全氟丁二烯。

2CF2＝CFZnBr → CF2＝CF-CF＝CF2 + ZnBr2 + Zn
[image: image3.png]E. IR

L ___, S341

AR & G

g2

RRE#3 [---> 832
¥

mE f---»833





图3-4  六氟丁二烯合成工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节

废气：反应残留四氟乙烷、溴素，副产物CF3CHFBr（G3-1）;

废液：反应残留CF3CFBr2、NMP（N-甲基吡咯烷酮）（S3-3）

废固：反应结束后，废弃活性炭负载氯化铜催化剂（S3-1）;

反应结束后，废弃锌粉、无水氯化铁（S3-2）。
表3-4  六氟丁二烯研发物料平衡表（小试，20次/年）

入方(kg/a)

出方

产量(kg/a)
四氟乙烷

1.01

产品

六氟丁二烯

1

溴素

4.77

废气

G3-1

四氟乙烷、溴素、HBr、CF3CHFBr

4.00

NMP

5.38

废液

S3-3

NMP及其他可溶有机杂质

5.87

无水三氯化铁

1.34

废固

S3-1

碳负载氯化铜催化剂

0.34

无水氯化铜

0.02

S3-2

ZnBr2、ZnF2、锌粉、无水氯化铁

2.97

锌粉

1.34

活性炭

0.32

合计

14.18

合计

14.18

表3-5 六氟丁二烯研发物料平衡表（实验室，20次/年）
入方(kg/a)

出方(kg/a)

产量(kg/a)
四氟乙烷

0.101

产品

六氟丁二烯

0.1

溴素

0.477

废气

G3-1

四氟乙烷、溴素、HBr、CF3CHFBr

0.400

NMP

0.538

废液

S3-3

NMP及其他可溶有机杂质

0.587

无水三氯化铁

0.134

废固

S3-1

碳负载氯化铜催化剂

0.034

无水氯化铜

0.002

S3-2

ZnBr2、ZnF2、锌粉、无水氯化铁

0.297

锌粉

0.134

活性炭

0.032

合计

1.418

合计

1.418

2.4  电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发生产工艺及产物环节
（1）研发工艺流程说明

将99%的乙酸二氟乙酯通入脱轻精馏塔，精馏温度85-100℃，塔顶冷凝器冷凝收集轻组分杂质，脱轻精馏塔釜内液体继续通到脱重精馏塔，精馏塔温度120-145℃，馏出物经塔顶冷凝器冷凝，得电子级乙酸二氟乙酯。

[image: image4.png]99%ZB_RBZE

PEEEE F--» S4-1,G4-1

REERE - S4-2,

'

99.99%Z8_RZE





图3-5  电子级乙酸二氟乙酯提纯工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节

废气：轻组分杂质（二氟乙醇、乙酸、水分）及原料蒸汽（G4-1）。

废液：轻组分杂质及少量原料（S4-1），釜底残液（S4-2）。

表3-6  电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发物料平衡表 （小试，20次/年）

入方(kg/a)

出方(kg/a)

产量(kg/a)
99%乙酸二氟乙酯

200

产品

99.99%

乙酸二氟乙酯

180

废气
G4-1

二氟乙醇、乙酸、水分及原料蒸汽

2

废液

S4-1

二氟乙醇、乙酸、水分及原料

12

S4-2

釜底残液

6

合计

200

合计

200

2.5  三溴化硼生产工艺及产物环节
（1）研发工艺流程说明：

①酸洗：将工业硼粉放入酸洗釜进行酸洗，纯度达到98%。

②反应器装填和升温：反应器装填原料硼粉，升温300℃除水后，继续升温至650℃，等待反应。

2B + 3Br2 → 2BBr3
③汽化：将液溴升温汽化后送入反应器。

④除溴：反应气经过装填铝粉的除溴炉，除去未反应的溴。

2Al + 3Br2  →   2AlBr3
⑤冷凝分离：反应气用10℃冷却水进行冷凝，三溴化硼液化分离送入成品罐，即为小试产品。

[image: image5.png]R

it
B G5 .
ey —> L33 R |—> §52.
.
wn—s | iy > 53
§5-1 $5-3
> Gs2
L2 i
T

WA |- G5-3.

PAER




图3-6  三溴化硼制备工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节：

废气：酸洗产生的盐酸废气、冷凝器未冷凝的金属溴化物气体、成品罐气相三溴化硼。

固废：反应结束后，反应器里未反应的硼粉、除溴炉的废铝粉；酸洗产生的废酸。

表3-7   三溴化硼合成研发物料平衡表（小试，20次/年）

入方（kg/a）

出方(kg/a)

产量(kg/a)
溴

20

产品

三溴化硼

20

硼粉

0.9

废气

G5-1(盐酸废气)

2.2

铝粉

2

G5-2（溴化硼、溴、溴化铁等）

2.1

盐酸

30

G5-3（气相三溴化硼）

0.8

固废

S5-2（反应器未反应原料硼粉）

0.2

S5-3（除溴炉废铝粉）

0.3

S5-1（废酸）

27.3

合计

52.9

合计

52.9

表3-8  三溴化硼合成研发物料平衡表（实验室，20次/年）

入方（kg/a）

出方(kg/a)

产量(kg/a)
溴

2

产品

三溴化硼

2

硼粉

0.09

废气

G5-1(盐酸废气)

0.22

铝粉

0.2

G5-2（溴化硼、溴、溴化铁等）

0.21

盐酸

3

G5-3（气相三溴化硼）

0.08

固废

S5-2（反应器未反应原料硼粉）

0.02

S5-3（除溴炉废铝粉）

0.03

废水

S5-1（氯化铁、盐酸废水）

2.73

合计

5.29

合计

5.29

2.6  电子级三氯化磷生产工艺及产物环节

（1）研发工艺流程说明：

将工业三氯化磷通入已洗净干燥的蒸馏釜中进行蒸馏，收集71-78℃的蒸馏品，然后将蒸馏品三氯化磷转入精馏器中进行精馏，收集71-76℃的精馏品，将精馏品三氯化磷冷凝成液态，得到电子级三氯化磷。

[image: image6.png]Tlr=s1rhs

(Y - = =>S6-1
B === S67
iz





图3-7  电子级三氯化磷工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节：

固废：蒸馏后残余的杂质（S6-1）、精馏后残余的杂质（S6-2），杂质包括铝、银、颗粒（≥0.3μm）等。

表3-9  电子级三氯化磷物料平衡表 （小试，10次/年）

入方(kg/a)

出方(kg/a)

工业三氯化磷

20

产品

电子级三氯化磷

19.6

固废

S6-1

三氯化磷中杂质

0.4

S6-2

三氯化磷中杂质

合计

20

合计

20

2.7  电子级三氯氧磷POCl3生产工艺及产物环节
（1）研发工艺流程说明：
将桶装的工业级三氯氧磷加入(手动正压进料)石英蒸馏玻璃瓶中，通过电炉加热升温(瓶内温度108℃，常压) 进行反复蒸馏精制约18小时，用玻璃瓶接收馏出液。蒸馏完后进行检测，纯度达到99.9999%即得高纯三氯氧磷成品，直接将接收瓶用四氟袋封口，装箱出厂;如检测不合格则作为原料重新进行蒸馏，直至检测合格。

蒸馏瓶中剩余少量残渣 (液) 用真空泵抽出，作为固废处置。蒸馏过程中会有部分纯度不能达到电子级标准的三氯氧磷产生，将其收集后作为原料重新进行蒸馏，直至检测合格成产品。

[image: image7.png]=Sa5

e §7-1

I8





图3-8  电子级三氯氧磷工艺流程及产污环节图

（2）研发工艺产污环节：

固废：蒸馏后残余的杂质（S7-1），杂质包括铝、铋、银、砷、金、钡、锡、钙、铬、铁、锂、汞、钾、镁、锰、钠、镍、镓、钛、钒、镉、锑、锶、颗粒（≥0.3μm）等。

表3-10  电子级三氯氧磷物料平衡表 （小试，10次/年）

入方(kg/a)

出方(kg/a)

工业级三氯氧磷

20

产品

电子级三氯氧磷

17.8

固废

S7-1

三氯氧磷中杂质（铝、银、砷、金等）

2.2

合计

20

合计

20

2.8  车载氢系统安全关键技术研发生产工艺及产物环节
（1）研发工艺流程说明

1）整车级设计：明确车载氢系统的需求，主要包括整车氢气泄漏要求、氢气系统集成布置、整车排氢安全要求、整车高压安全要求、储氢系统故障处理。

2）系统级设计：明确车载氢系统的安全要求，主要包括氢气泄放安全要求、通风安全要求、电压安全要求、系统结构安全要求、系统软件安全防护等。

3）零件级设计：对车载氢系统的零部件做出安全要求，主要包括材料安全要求、密封安全要求、极端工况安全要求、绝缘防护安全要求。

4）零件级测试：当完成步骤3时，要同时进行相关的测试，主要包括材料相容性测试、氢气泄漏测试、碰撞耐压测试、绝缘电阻测试。

5）系统级仿真测试：在零件级测试完后进行系统级测试，主要包括强度及模态仿真、通风有效性仿真、泄放流阻匹配等。当然系统测试也可以在系统级设计过程中同时进行测试任务。

6）整车级测试：在流程的最后一步，要进行整个车载氢系统的测试，主要包括：整车排氢仿真、高压安全计算、氢气涣散分析、悬置整车性能集成分析、制动系统性能匹配分析。同样，这部分测试可以与整车级设计过程同时进行。

[image: image8.png]EESTERER

%\ sazsenez
S\ EEmszemx
%\ EEEEzemR

RS R G E

" STEHRLER
& BRRLER
) SEZSER

%\ RgmnReER

* O\ RmemtRERr

EEHSHE
BEZSITH
SUEHST

REEEHE

AT

HEHRGEERED

BT

BERBSHE
BRARIEHE
HHCRBALE

ES HERSER
%, BHREER
%\ EEIRARLTR
X\ BEDFRETR

Ry o




图3-9  车载氢系统安全关键技术研发及产污环节图

（2）研发工艺产污环节

废气：少量氢气。

表3-11  车载氢系统安全关键技术开发物料平衡表 （小试，10次/年）

入方(kg/a)

出方(kg/a)

H2
24

产品

H2
23.999

气废

G8-1

H2
0.001

合计

24

合计

24

表3-12  车载氢系统安全关键技术开发物料平衡表（实验室，20次/年）

入方(kg/a)

出方(kg/a)

H2
2.4

产品

H2
2.399

气废

G8-1

H2
0.001

合计

2.4

合计

2.4

根据工艺流程，本项目产污环节一览表见下表。

表3-13  主要污染物及治理、排放一览表

种类

污染源名称

研发小试名称
主要污染物

收集处理、排放措施

废气

研发场地3

高效合成氘代氨催化剂关键技术开发（小试）

氘气和氮气（G1-1）

/

氘代氨、氢气、氮气（G1-2）

集气收集经酸液喷淋+除湿+活性炭吸附处理后经20m排气筒排放

研发场地2

六氟丁二烯制备技术开发（小试）

四氟乙烷、溴素、HBr、CF3CHFBr（G3-1）

集气收集经碱性喷淋+除湿+活性炭吸附处理后经20m排气筒排放

研发场地2

电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发

二氟乙醇、乙酸、水分及原料蒸汽（G4-1）

研发场地2

三溴化硼（小试）

盐酸废气(G5-1)

溴化硼、溴、溴化铁等（G5-2）
气相三溴化硼（G5-3）
研发场地3

车载氢系统安全关键技术开发

H2（G8-1）
/

废水
生活污水
/
pH、COD、氨氮、BOD5、SS

依托厂区内已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行统一处置

噪声

生产设备及辅助设备

各类噪声

选用低噪设备，基础减振，厂房隔声。

室外环保设备及风机

选用低转速、低额定噪声声级的设备，设置独立隔声间，加装减震垫及吸声棉。

固体废物

危险废物

高效合成氘代氨催化剂关键技术开发

钌基催化剂（S1-1）

暂存于危废间，委托有资质单位进行处置

乙炔纯化技术开发

磷酸、砷酸、氯化钠、次氯酸钠（S2-1）

硫酸（S2-3）

硫（S2-2）

六氟丁二烯制备技术开发

NMP及其他可溶有机杂质（S3-3）

碳负载氯化铜催化剂（S3-1）

ZnBr2、ZnF2、锌粉、无水氯化铁（S3-2）

电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发

二氟乙醇、乙酸、水分及原料（S4-1）

釜底残液（S4-2）

三溴化硼

氯化铁、盐酸废水（S5-1）

反应器未反应原料硼粉（S5-2）

除溴炉废铝粉（S5-3）

电子级三氯化磷

三氯化磷中杂质（S6-1）

三氯化磷中杂质（S6-2）

电子级三氯氧磷

三氯氧磷中杂质（铝、银、砷、金等）（S7-1）




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）环境空气质量标准

项目属于环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录）

污染物名称

浓度限值（mg/m3）

平均时间

二级标准

PM10
24小时平均

0.15

PM2.5
24小时平均

0.075

TSP

24小时平均

0.30 

二氧化氮（NO2）

24小时平均

0.08

1小时平均

0.20

二氧化硫（SO2）

24小时平均

0.15

1小时平均

0.50

一氧化碳（CO）

24小时平均

4.00

1小时平均

10.00

（2）区域环境空气质量现状

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据福州高新技术产业开发区网站公布资料显示，2022年1月~2022年12月份高新区环境空气质量月报，2022年的大气常规因子环境空气质量监测数据具体详见下表。

表4-2  福州高新区环境空气质量现状监测结果

时间
NO2
mg/m3
SO2
mg/m3
PM10
mg/m3
PM2.5
mg/m3
CO
mg/m3
O3
mg/m3
2022年1月
0.022
0.004
0.036
0.021
0.5
0.075
2022年2月
0.018
0.004
0.022
0.015
0.3
0.077
2022年3月
0.024
0.003
0.044
0.023
0.4
0.098
2022年4月
0.020
0.003
0.044
0.024
0.4
0.112
2022年5月
0.018
0.003
0.027
0.016
0.4
0.087
2022年6月
0.015
0.003
0.025
0.014
0.4
0.074
2022年7月
0.012
0.003
0.039
0.023
0.4
0.103
2022年8月
0.015
0.005
0.033
0.017
0.4
0.110
2022年9月
0.014
0.007
0.036
0.019
0.7
0.128
2022年10月
0.011
0.004
0.029
0.015
0.5
0.095
2022年11月

0.015

0.004

0.025

0.014

0.5

0.068

2022年12月

0.018

0.004

0.033

0.017

0.5

0.063

年平均

0.017

0.004

0.033

0.018

0.45

0.091

达标情况

达标

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，2022年全年高新区SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，项目所在区域属于环境空气达标区。

2、地表水环境

（1）水环境质量标准

根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准实施《福州市地表水环境功能区划定方案》，项目周边南屿片区内河桐南溪（下游汇入大樟溪）执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。

表4-3  地表水环境质量标准（摘录）  单位：mg/L

污染物名称

Ⅲ类

备注

pH

6～9

GB3838-2002《地表水环境质量标准》

化学需氧量（COD）   ≤

20

五日生化需氧量（BOD5） ≤

4

溶解氧                 ≥

5

氨氮                  ≤

1.0

总磷（以 P 计）        ≤

0.2

（2）地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站上公布的《福州市水环境质量周报检测数据》，2022年第50周大樟溪监测点水环境质量良好，各检测项目均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅱ类水质标准，见图3.2-1。故项目区周边地表水环境质量现状良好。

[image: image9.png])
i 13y 7 == =2
il B E B W B
N
Fujian ProvincialiDepartment of Ecology and|Environment
. oy 5

B 2

2023%4A210 B8R 1°C~25°C IgX: #M AN 19°C

O HERE: BE > DR > EBREBS > KEAR

AF: (L V| sfigk: [fE v| i (2022 v[so v|A =g
DO CODan ™ HH3-H
KF aER BrEER H ER| Z Z a1 iR
" T aen Gen e e o CAREERAR ESRER
- A FRIERT (RIETT .
R :]J)(utgﬁ FIEE CkE-RRZFWE)  6.9900  7.6800 1.7200 0. 0460 0.1200  1.2500 I I
[0 HEEHR HEE (TE-BMZFUE)  7.1600 89800 3.1900 0.0890 0.6100  1.3800 - m

HEFES, TERE





图4-1  福建省生态环境厅水环境质量监测数据截图

3、声环境质量现状

（1）声环境质量标准

本项目位于福建省福州市高新区生物医药和机电产业园，项目周边以工业生产为主，项目所在区域声环境为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表4-4  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别

时段

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
3类

65

55

（2）声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，引用建设单位委托厦门谱尼测试有限公司2022年12月自行监测报告中噪声监测数据。（检测报告见附件）

表4-5  建设单位噪声自行监测报告  单位：dB（A）

编号

监测点位

监测值

执行标准

达标分析

昼间

夜间

昼间
夜间
N1

厂界外南侧1m处

60

50

65

55

达标

N2

厂界外西侧1m处

60

51

达标

N3

厂界外北侧1m处

60

50

达标

N4

厂界外东侧1m处

60

52

达标

根据检测结果表明，项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

4、生态环境现状调查

本项目新建于建设单位原有车间内，未新增用地且用地范围内未含有生态保护目标，故不进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于福建省福州市高新区生物医药和机电产业园，根据现场勘查，厂房地面已全部硬化；采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

	环境

保护

目标
	本项目位于福建省福州市高新区生物医药和机电产业园，根据现场调查，本项目评价范围内无地下水和地表水水源保护区，评价范围详见表4-6，主要环境保护目标详见表4-7，图4-2。

表4-6 评价范围表

环境要素

评价范围

大气环境

以建设项目为中心，边长为5km的矩形区域

地表水环境

厂内污水排放到污水处理厂的可行性
声环境

距项目厂界外200m及周围敏感目标

地下水环境

地下水环境调查评价的范围以所处水文地质单元边界为准

生态环境

项目用地范围

[image: image10.png]¥ ,%."'.n.u.v...r, a.. ' &A





图4-2  项目敏感目标分布图

表4-7  环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

功能及规模

保护级别

大气环境、声环境
玉田村
NE
584
1050人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准
桐岗
S
252
120人
桐南村
SE
938
530人
新联村
N
1695
930人
芝田村
NW
467
650人
茂田村
NW
1128
120人
窗厦村
SE
2179
3600人
南前村
NE
2590
2968人
拘留所
SE
593
/
戒毒所
SE
1221
/
地表水环境
桐南溪
N
8
--
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准
高岐河（大学城污水厂排放口断面）
NW
7900
--

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源

/

生态环境

项目新建于建设单位原有车间内，无新增用地

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气污染物排放标准

本项目研发小试中产生的废气经管道全部收集后通过“酸性喷淋/碱性喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置，尾气经20m高排气筒达标排放。非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中“其他行业”的排放标准限值，表2厂区内监控点浓度限值及表3企业边界监控点浓度限值，HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；详见表5-1。

表5-1  项目废气排放标准一览表

污染物

标准限值

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

厂区内监控点浓度限值（mg/m3）

企业边界监控点浓度限值（mg/m3）

非甲烷总烃

100

20
3.6

8.0

2.0

HCl

100

0.65
/

0.2

厂内监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值，具体详见表5-2。

表5-2  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录）

序号

污染物项目

排放限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

1

非甲烷总烃

6

监控点1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

2

20

监控点处任意一次浓度值

2、废水污染物排放标准

本项目研发实验不产生废水，喷淋循环水定期更换，喷淋产生废酸/废碱与实验废液一并委托有资质单位处理；职工生活污水收集后经厂区内已建化粪池处理，接市政污水管网，生活污水排放执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4中三级标准, 氨氮执行CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准；废水经大学城污水处理厂处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，再排入高岐河，最终汇入闽江南港（乌龙江）。

表5-3  废水污染物排放标准   单位：mg/L（ pH除外）

序号

污染物

排放标准限值

B等级标准（CJ343-2010）

三级标准（GB8978-1996）

一级A（GB18918-2002）

1

pH

6.5~9.5

6～9

6~9

2

COD

500

500

50

3

BOD5
350

300

10

4

SS

400

400

10

5

氨氮

45

--

5（8）

6

动植物油

100

100

1

3、噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表5-4。

表5-4  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）

项目

时段

噪声值

来源

运营期

昼间

65

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

夜间

55

4、固体废物处置标准

一般工业固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定。

	总量

控制

指标
	根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核对管理办法（试行）的通知》（闽环发[2014]12号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号），以及关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理暂行办法》的通知（环发[2014]197 号），当前重点控制的主要污染物是COD、NH3-N和SO2、NOX。根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。

（1）COD、NH3-N总量控制

根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。项目产生的生活污水依托厂区

内已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

表1的B级标准）后接市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行进一步处理，对周边环境影响较小。本项目生活污水总量控制指标已纳入大学城污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。

（2）非甲烷总烃总量控制
根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.0018t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在现有产品研发中试车间、配气间、气瓶充装车间和超纯氨车间内进行试验，不新增建筑物，无土建工程;现有公辅设施可满足本项目需求，无需对现有建筑的给排水、暖通、电力系统等进行改造，施工期主要为厂房内部装修及设备安装调试，施工时间约12个月。施工过程中仅有噪声和少量固体废弃物产生。

1、施工噪声

施工场地噪声主要是设备安装、物料装卸噪声。施工场地噪声源通常主要为设备安装或物料装卸时使用的高噪声施工机械，单体噪声源强通常在 80dB(A)以上。施工期存在大量设备交互作业，且在场地的位置及使用率均可能出现较大变化。本项目施工阶段一般均为室内作业，经过墙体隔声等防治措施，噪声传播一般可控制在50m范围内，受影响范围较小。

2、施工固体废物

施工期间产生的固体废物包括设备的废弃包装材料和施工人员生活垃圾。废弃包装材料经收集后及时清运，可外售给物资回收部门:生活垃圾主要为施工人员废弃物品，产生量较少，交由城市管理委员会统一清运。综上所述，施工期产生污染物较少，预计不会对周边环境产生明显影响。待施工结束后大多可恢复至现状水平。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析和污染防治措施

1.1  废气产生环节

（1）工艺环节 

研发过程中废气主要为：精馏工序轻组分不凝气、取样分析废气、反应器产生废气、分离器产生废气、酸洗塔的盐酸废气、冷凝器的不凝气体、成品罐的气化气体。各废气均通过管道收集后进入废气处理装置，处理后达标排放。

根据研发小试和实验室研究的工艺流程及废气污染物产生情况分析，本项目废气污染物主要分为酸性废气、碱性废气、有机废气以及废气中夹杂的大气组分或中性气体，包括氮气、氢气、氘气。只存在氮气、氢气、氘气等大气组分或中性气体的废气，对环境空气无影响，不计入污染物。各类废气产生情况汇总如下：

表6-1  本项目酸性废气产生情况汇总

项目类别

废气编号

产生量（kg/a）

小试

实验

半导体领域用的电子特气的制备与提纯技术开发-三溴化硼合成

G5-1(盐酸废气)、

2.2

0.22

G5-2（溴化硼、溴、溴化铁等）
2.1
0.21
G5-3（气相三溴化硼）

0.8
0.08
表6-2  本项目碱性废气产生情况汇总

项目类别

废气编号

产生量（kg/a）

小试

实验

高效合成氘代氨催化剂关键技术开发

G1-2氘代氨、氢气、氮气

7.5

0.05

表6-3  本项目有机废气产生情况汇总

项目类别

废气编号

产生量（kg/a）

小试
实验
六氟丁二烯
四氟乙烷、溴素、HBr、CF3CHFBr（G3-1）

4.0
0.4
电子级乙酸二氟乙酯
二氟乙醇、乙酸、水分及原料蒸汽（G4-1）

2.0
0.02
（2）设备清洗环节

各特种气体的研发不存在共线研发的情况，设备清洗采用氮气吹扫方式，氮气吹扫过程产生的微量废气收集至废气处理装置处置，考虑本次研发原辅料使用情况较少，各设备残留杂质也相应较少，故氮气吹扫过程产生废气极其微量，不定量计算，仅定性分析。

1.2  废气治理措施

本项目实验阶段产生尾气量极小，因此在研发场地 1 内不设喷淋塔等较大尾气处理装置，用洗气瓶、氟化桶作为便捷、可拆卸的反应容器，根据尾气的酸碱性分别盛装碱性、酸性吸收液进行尾气吸收，吸收液吸收完毕后储存在 25L 的氟化桶中，当作危废委托有资质单位处理。类比同类项目，氟化桶碱废液量约为50L/a，酸废液量约为50L/a。
小试实验废气处理：碱性废气经酸性喷淋处理后20m高排气筒达标排放，废气去除率约80%；酸性废气及有机废气经碱性喷淋+除湿+活性炭吸附处理后经20m高排气筒排放，废气去除率约80%。根据研发特气顺序，废气年排放时间约为2600h，废气流向图详见下图：

[image: image11.png]ERUTR
P

R IR/

> miif+

R B

25m 7 S#HE
S





本项目产生废气主要为研发场地2（原配气间）和研发场地3（原气瓶充装车间）研发过程中少量的研发废气。研发场地2的主要污染因子为盐酸废气、溴及溴化物废气、TVOC有机废气，废气采用“酸洗喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置；研发场地3的主要污染因子为氘代氨碱性废气，废气采用“碱液喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置。“酸性喷淋/碱液喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置。废气的去除率均约为80%，废气经装置处置后可达标排放，采用该装置处置具备针对性、合理性、有效性。

喷淋塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，其工作原理为：在主体部分中装有填料，废气通过引风机作用在管箱中上升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，贮槽中采用pH值显示控制自动加药泵配置吸收液，吸收液可循环使用。湿式填料吸收塔具有耐腐蚀性能优异、传质性能良好、不易结垢和安装维护简便等特点。

本项目的酸洗喷淋塔和碱液喷淋塔采用同一结构的喷淋塔，初步设计塔结构图如下：

[image: image12.png]I

AR A ARE




图6-1  喷淋塔结构图

设计参数、运行工况条件概况如下：

碱洗温度通常控制在30~50℃，碱液常用浓度为10%~15%的氢氧化钠溶液，循环使用直至浓度达到2%~3%时再更换。酸洗温度通常控制在30~50℃，酸液常用浓度为0.5%~5%的硫酸溶液，循环使用直至PH高于7时再更换。

喷淋后废气进入除湿装置进行干燥，防止进入活性炭装置发生堵塞，影响装置运行。

活性炭吸附装置介绍：

活性炭为有多孔结构和对气体、蒸汽或胶态固体有强大吸附性能的碳，能较好地吸附臭味中的有机物质。每克活性炭的总表面积可达1400~1800m2。真比重约1.9~2.1，表观比重约1.08~0.45，含炭量10~98%，可用于糖液、油脂、甘油、醇类、药剂等的脱色净化，溶剂的回收，气体的吸收、分离和提纯，化学合成的催化剂和催化剂载体等。活性炭吸附气体，主要是利用活性炭的吸附作用，因为吸附反应是放热的反应，因此，随着反应体系温度的升高，活性炭的吸附容量就会随之逐渐降低。

参照《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（2021年7月19日发布）中的计算公式：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：
T—更换周期，天；
m—活性炭的用量，kg；
s—动态吸附量，%；（一般取值 10%）
c—活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3；
Q—风量，单位 m3/h；
t—运行时间，单位 h/d。
表6-4 活性炭更换周期计算

序号
活性炭用
量（kg）
动态吸附
量（％）
活性炭削减
VOCs浓度
(mg/m3)
风量
(m3/h)
运行时间
(h/d)
更换周期
（天）
1
99
10%
46.08
1000
6
35
本次评价活性炭用量为1kg活性炭吸附0.2kg有机物，由上表可知，项目活性炭吸附装置一次填充量99kg，更换周期为35天，年消耗活性炭0.920t/a，产生废活性炭0.936t/a(含吸附VOCs的量)。

1.3  废气排放情况

项目废气有组织产生及排放情况见表6-5。

表6-5  项目大气污染物有组织产生及排放情况

位置

污染源名称

排气量（m3/h）

污染物名称

产生状况

治理措施

去除率

（%）

排气筒

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

年产生

（t/a）

研发车间

研发小试与实验

1000

氘代氨
21.23
0.0212
0.00680
酸性喷淋+除湿+活性炭吸附
80

1#排气筒

HCl
6.81
0.0068
0.00218
碱性喷淋+除湿+活性炭吸附
80

2#排气筒
溴及溴化物
8.98
0.0090
0.00287
80

VOCs
57.60
0.0576
0.00578
80
污染物名称

排放情况

执行标准

排放源参数

排放方式

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

年排放量
（t/a）

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

高度（m）

直径

（m）

温度（℃）

氘代氨
4.25
0.00425
0.00136
/
/
20
0.2

20

连续排放

HCl
1.36
0.00136
0.00044
100
0.65
20
0.2
20
连续排放
溴及溴化物
1.79
0.00179
0.00057
/
/
VOCs
11.52
0.00115
0.00116
100
3.6
本项目未收集到的废气约占产生量10%，为无组织废气，排放情况如下：

表6-6  项目无组织废气产生及排放情况

污染源位置

污染物名称

污染物产生量t/a

面源长度m

面源宽度m

面源高度m

研发场地2
HCl

0.000242

72

20

16.5

研发场地3
氘代氨

0.000755

研发场地2
溴及溴化物

0.000319

研发场地2
VOCs
0.00064

1.4废气治理可行性分析
本项目实验阶段产生尾气量极小，在研发场地 1 内用洗气瓶、氟化桶作为便捷、可拆卸的反应容器，根据尾气的酸碱性分别盛装碱性、酸性吸收液进行尾气吸收，吸收液吸收完毕后储存在 25L 的氟化桶中，当作危废委托有资质单位处理。研发场地2的主要污染因子为盐酸废气、溴及溴化物废气、TVOC有机废气，废气采用“碱液喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置”装置处置；研发场地3的主要污染因子为氘代氨碱性废气，废气采用“酸性喷淋/碱液喷淋+除湿+活性炭吸附”装置处置；试验场地4无废气产生故无排气筒。废气的去除率均约为80%，废气经装置处置后可达标排放，采用该装置处置具备针对性、合理性、有效性。
2、水环境影响分析及保护措施

2.1  废污水产生环节

①碱液喷淋补用水

建设项目生产过程中产生的酸性废气经收集后采用碱液喷淋吸收处理。喷淋产生的废酸/废碱当作危废，委托有资质单位处置。类比同类项目，喷淋废酸/废碱量为 1t/a。

②生活用水

项目用水依托厂区现有园区供水管网，主要为职工办公生活用水。本项目新增研发人员28人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），不住厂职工的生活用水量取50L/d·人，项目年工作日为325天，则项目职工生活用水量为1.4t/d，即455t/a。生活废水排污系数按 80%计，则生活污水排放量为 364t/a，依托厂区内已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行统一处置。本项目水平衡图见图6-2。

[image: image13.emf]喷淋补水

生活用水

2.5

新鲜水

2000

455

损耗 1.5

364

损耗  91

化粪池

大学城污水

处理厂

364

循环 0.5

更换 1

委托有资质

单位处置


图6-2  项目水平衡图（t/a）
2.2废水治理措施

①喷淋产生废酸/废碱定期更换，更换后委托有资质单位处置。

②生活污水依托厂区内已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行统一处置。

2.3废水治理可行性分析

①依托现有项目化粪池可行性分析

本项目生活污水依托建设单位已建化粪池处理后接市政污水管网本项目生活污水量为1.4t/d，总生活污水产生量约 455t/d，现有化粪池规模能满足本项目生活污水处理要求。

②依托大学城污水处理厂可行性分析

A 与市政管网衔接性

根据调查，福州市大学城污水处理厂规划处理污水服务范围包括上街旧镇区、大学城新校区、科技园区和南屿镇区等 38.4 平方公里，本项目所处位置属于其覆盖范围，污水可纳入市政污水管网排入福州大学城污水处理厂集中处理。

B 水量

目前福州大学城污水处理厂已完成一、二期建设，总处理规模达到 5 万 t/d，实际运行规模约为 4.98 万 t/d，本项目所排废水量为 1.4t/d，仅占污水处理厂剩余规模的 0.0028%，因此，本项目污水的排放不会对污水处理厂的负荷造成冲击。

C 水质

项目外排废水仅为职工的办公生活污水，水质较简单，经厂区内化粪池处理后，水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，能符合福州大学城污水处理厂的进水水质的要求。因此，项目废水排放不会对福州大学城污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。

因此，项目废水通过市政污水管网排至福州大学城污水处理厂进一步处理是可行的。

3、声环境影响分析及保护措施

运营期噪声主要来源于实验设备采用的各类实验装置设施噪声，其噪声源声级为75dB（A）。为减少室内生产设备噪声对厂界的影响，建设单位拟采取优先选用低噪声设备并合理安装(高噪声设备远离厂界布置)；厂房墙体隔声:对设备的性能及时检查，保持设备平衡，减少振动产噪等治理措施，本项目主要生产设备均置于生产车间内，设备加装减震垫、吸声棉等降噪措施。本项目噪声源强及防治情况详见下表。

表6-7  本项目噪声产生及排放情况一览表

序号

设备名称

数量（台/套）

等效声级（dB（A））

采取措施

1

各类研发、试验设备

若干

75

减震、隔声

根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测采用噪声距离衰减和声值叠加的模式进行预测。

噪声衰减公式：

Lp（r）=LP（r0）－20Lg（r/r0）

式中： Lp（r）—距声源 r 米处的噪声预测值，dB；

LP（r0）—距声源 r0米处的参考声级，dB；

r0—参考位置距离声源的距离（m），（r0=1m）；

r—预测点距离声源的距离（m）；

20Lg（r/r0）—几何衰减引起的倍频带衰减，dB

噪声叠加公式：

对于任何一个预测点，其总噪声叠加效应是多个叠加声级的能量总和，其计算公式如下：

[image: image14.png]Leq=10Lg¥ 10




式中，Leq－建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)；Li－第i个声源的噪声值，dB(A)；n--n个声源，结合项目平面布置，项目建成后厂界噪声预测结果详见下表。

表6-8  厂界噪声预测结果 单位：dB(A)

位置
贡献值
执行标准
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧
42.3
65
55
达标
夜间不生产
厂界南侧
54.0
65
55
达标
厂界西侧
54.0
65
55
达标
厂界北侧
53.7
65
55
达标
厂界达标分析：本项目仅在昼间生产，夜间不生产。根据表6-8预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

4、固体废物环境影响分析及保护措施

4.1  固体废物产生情况

本项目产生的固体废物包括生活垃圾和危险废物。

本项目产生的固体废物主要为废催化剂、反应废液/物、废酸、精馏废液、提纯杂质等。

①废催化剂（S1-1、S3-1）

根据工程分析各小试物料平衡，废催化剂的产生量约为7.92kg。

②反应废液/物（S2-1、S2-2、S2-3、S3-2、S3-3、S5-1、S5-2、S5-3）

根据工程分析各小试物料平衡，各反应废液/物产生量约为45.20kg。

③提纯杂质（S4-1、S4-2、S6-1、S6-2、S7-1）

根据工程分析各小试物料平衡，蒸馏、精馏产生的杂质约为20.6kg。
④喷淋产生的废酸/废碱
项目生产过程中产生的废气经收集后采用酸性喷淋/碱性喷淋吸收处理。类比同类项目，喷淋产生废酸/废碱为1t/a，作为危险废物委托有资质单位处置。

⑤废活性炭

根据工程分析核算，废活性炭产生量0.936t/a。

⑥废包装袋

通过同类型项目类比，本项目废包装袋产生量约为0.048t/a。

⑦实验室废气处理废液

通过同类型项目类比，本项目实验室废气处理废液约为0.1t/a。
固体废物属性判定：

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，具体判定依据及结果见下表。

表6-9  本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号
名称及编号
来源
危险废物类别
危险废物代码
形态
产生量（kg/a）
1
多次催化反应后失活的催化剂（S1-1）

高效合成氘代氨催化剂关键技术开发
HW50
900-048-50

固
7.55
2
过量未反应的次氯酸钠（S2-1）

乙炔纯化技术开发

HW49

900-047-49

液
3.67
3
吸水后的浓硫酸（S2-3）

HW34
900-047-49

液
1.1
4
硫（S2-2）

HW49

900-047-49

固
0.13
5
CF3CFBr2、NMP（N-甲基吡咯烷酮）（S3-3）

六氟丁二烯制备技术开发

HW45
900-047-49

液
6.457
6
废弃活性炭负载氯化铜催化剂（S3-1）

HW06

900-404-06

固
0.374
7
废弃锌粉、无水氯化铁（S3-2）

HW49

900-047-49

固
3.267
8
轻组分杂质及少量原料（S4-1）

电子级乙酸二氟乙酯纯化技术开发

HW06

900-404-06

液
12
9
重组分杂质及少量原料（S4-2）

HW06

900-404-06

液
6
10
氯化铁、盐酸废水（S5-1）
三溴化硼

HW34
900-047-49

液
30.03
11
反应器未反应原料硼粉（S5-2）
HW49

900-047-49

固
0.22
12
除溴炉废铝粉（S5-3）
HW49

900-047-49

固
0.33
13
三氯化磷中杂质（S6-1）

电子级三氯化磷

HW49

900-047-49

固
0.4
14
三氯化磷中杂质（S6-2）

HW49

900-047-49

固
15
三氯氧磷中杂质（S7-1）
电子级三氯氧磷

HW49

900-047-49

固
2.2
16
喷淋废液

喷淋塔
HW49
900-0249-08

液
1000
17
废活性炭

废气处理
HW49

900-039-49

固

936
18
废包装袋
原料包装
HW49

900-047-49

固

48
19
实验室废气处理废液

废气处理
HW49

900-047-49

液
100
4.2  固体废物防治措施和环境管理要求

固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分类收集处置。

（1）生活垃圾处置措施分析

生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。本项目依托厂区生产区和办公生活区垃圾收集桶，厂区配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物经分类收集后，暂存在现有危废间，项目厂区西南侧设有20m2的危废间，对项目产生的危险废物集中暂存、收集，定期委托有资质单位处置。

5、地下水、土壤环境影响分析

5.1  地下水环境影响分析

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“163、专业实验室”，报告表类别属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。项目供水来自市政管网供水，不进行地下水的开采，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。项目拟建于现有厂区生产车间内，生产车间已全部地面硬化，能有效防止渗漏对地下水水质造成污染。

5.2  土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A(土壤环境影响评价项目类别表)，项目属于“社会事业与服务业 其他”，属IV类项目，本项目不开展土壤环境影响评价工作。项目拟建于现有厂区生产车间内，生产车间已全部地面硬化，能有效防止渗漏对土壤环境造成污染。

6、环境风险影响分析

6.1  环境风险潜势初判
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按下表确定环境风险潜势。

表6-10  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区E1）
IV+
IV
III
III
环境中度敏感区E2）
IV
III
III
II
环境低度敏感区E3）
III
III
II
I
风险物质包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目主要涉及危险物质及其临界量值，详见下表。

表6-11  建设项目Q值确定表
序号
项目危险源
最大储存量qn/t
临界量Q/t
比值Q
1
乙炔
0.01
10
0.0010
2
次氯酸钠
0.003
5
0.0006
3
浓硫酸
0.001
5
0.0002
4
溴粉
0.025
2.5
0.0100
5
三氯化磷
0.025
7.5
0.0033
6
液溴
0.025
2.5
0.0100
7
盐酸
0.02
7.5
0.0027
合计
0.0278

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，当Q<1时，该项目风险潜势为I。当风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。

6.2  主要风险类型

根据事故统计和分析可知，本项目风险评价的关键系统为研发运行系统和储存运输系统，其中研发设备的管路连接、阀门、泵、运输容器等均有可能导致物质的释放与泄漏（如氘气、乙炔、氯化铜、三氯化铁、六氟丁二烯、工业硼粉、三溴化硼、氢气等），发生毒害事故或爆炸事故。

6.3  环境风险单元及环境风险因素识别

（1）环境风险单元识别

储存运输系统：根据建设单位提供的资料，物料运输主要采用社会有资质专业车辆运输，汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等。一旦发生此类事故，可能运输工具破损、钢瓶盖被撞开或包装容器被撞破，直接后果是容器内物料泄漏。厂内物料在存贮过程中，由于设备开裂、阀门故障、操作不当等原因，可能导致物料泄漏。钢瓶在存放过程也有可能因意外而侧翻或破损，或因容器内外温差过大造成盖子顶开，发生物料泄漏。

研发运行系统：定性分析拟建项目生产运行系统，其潜在风险类型可分为火灾爆炸、中毒等几种类型。

（2）环境风险因素识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的规定，将本项目分为以下几个功能单元：研发装置区、充装区、原辅料及研发成果仓库。依据物质的危险、有害特性分析，本项目研发过程中存在火灾、爆炸、中毒等危险有害性。主要表现在：

①火灾、爆炸

本项目原辅料及最后研发完成的特种气体，在研发和储存过程中涉及到的易燃和助燃物质主要有氘气、乙二醇、氘化氨、乙炔、N-甲基吡咯烷酮、溴素、锌粉、六氟丁二烯、乙酸二氟乙酯、三氯化磷、液溴、工业硼粉、铝粉、氢气。

在研发及储存过程中若操作不当，引起研发装置、储存物料的瓶、罐发生泄漏，易引起火灾、爆炸。

②中毒、窒息

本项目原辅料及最后研发完成的特种气体，在研发和储存过程中涉及到的有毒物质主要有氯化铜、三氯化铁、六氟丁二烯等。

如果工作人员在研发过程中因违反操作规程发生泄漏，或对研发、储存设备进行检修过程中未对设备进行吹扫或吹扫不彻底，可在局部形成高浓度窒息气体区。一旦操作人员与其接触，会受到不同程度的伤害。

6.4  事故伴生/次生危险

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故；为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，若消防水直接外排可能导致水环境污染。为了避免事故状况下，火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置事故池、污水管道、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

6.5  本项目风险防范措施

结合公司安全生产标准化建设要求，本项目风险防范措施具体如下：

（1）物料运输风险防范措施

由于本项目研发所用部分原料为易燃易爆液化气体，在运输过程中具有一定的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，必须委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全。

（2）物料贮存风险防范措施

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸事故，是安全生产的重要方面。由于项目使用的部分原料及产品具有易燃易爆性，在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和贮存注意事项，根据物料的燃爆特性进行储存。要严格遵守有关贮存的安全规定。

仓库设危险介质浓度报警器，各特气研发区应按消防要求配置消防灭火系统。仓库内物料的输入与输出应采用不同泵，进行气体充装时开关进料阀并与泵联锁，防止液化气体发生泄漏。气瓶压力大于 0.1MPa 的自然、可燃、毒性、腐蚀性气体面板应设有过流开关，自燃性气瓶柜应设置紫外红外火焰探测器。

管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

（3）研发过程风险防范措施

项目涉及部分易燃、易爆物质，研发过程事故风险防范是安全生产的核心，火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

对于因超温超压可能引起火灾危险的设备，设置自动报警信号及自动和手动紧急泄压措施。可燃气体输送管线及放空管末端均设置阻火器，所有压力容器和反应器上均设置安全阀。

（4）泄漏事故风险防范措施

①设置火灾自动报警系统。根据《石化企业泄漏检测与修复工作指南》，企业应建立 LDAR 质量管理体系，管理台账，所有易泄漏的管道涉及挥发性有机物物料生产和使用的装置或设备应建立泄漏检测与修复体系。在有易燃易爆气体可能泄漏的场所，根据规范设置有可燃气体检测仪，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。对因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。对控制系统的重要参数设置信号报警和联锁保护，对安全联锁系统的信号报警和可燃气体信号报警应外接闪光报警器。

②若发生泄漏，则所有排气均应尽可能收集，集中进行妥善处理，防止随意流散企业应经常检查储罐，定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

③对储存易燃易爆及危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用易燃易爆及危险品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态。

（5）火灾爆炸事故风险防范措施

①控制与消除火源

工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区；在仓库、研发区设置自动在线浓度检测报警仪，并将检测信号送入控制室，及时发现事故隐患；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；物料运输要请专门的、有资质的运输单位。

②严格控制设备质量与安装质量

器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品；管道等有关设施应按要求进行试压；对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修；电器线路定期进行检查、维修、保养。

（6）废气处理设施安全稳定运行措施

本项目新建碱性废气采用一套碱性喷淋装置、酸性废气及有机废气采用一套碱性喷淋+除湿+活性炭装置，为确保废气处理装置稳定有效运行，须定期维护保养，检查废气管道、各装置是否存在泄漏，若发现泄漏应立即停止研发，维修完成后回复研发。

本项目主要依托公司现有应急设施为：消防水系统、事故池。

6.6  风险防范措施依托可行性分析

本项目新建于现有厂房车间，其依托现有项目已建的1100m3应急池、100m3初期雨水池及100m3应急缓冲池，可满足风险防控要求。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废气排气筒（DA001）
	VOCs、HCl
	碱性喷淋+除湿+活性炭装置
	非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	
	废气排气筒（DA002）
	氘代氨
	酸性喷淋+除湿+活性炭装置
	/

	
	厂界、厂内无组织废气
	非甲烷总烃、HCl、氘代氨
	加强废气的收集及废气处理装置维护保养，减少废气无组织排放。
	非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控点浓度限值及表3企业边界监控点浓度限值，厂内监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	地表水环境
	生活污水排放口
	pH、COD、氨氮、BOD5、SS
	生活污水依托厂区已建化粪池处理后接园区市政污水管网，纳入大学城污水处理厂进行进一步处理。
	化粪池出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准），即 pH：6~9；BOD5≤300mg/L；COD≤500mg/L；SS≤400mg/L；氨氮≤45mg/L。

	声环境
	厂界噪声
	连续等效A声级
	设备采取隔声降噪减振和消声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后外售综合利用；满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；

危险废物：分类收集，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求；

生活垃圾：由垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①应严格执行国家有关危险化学品的相关法律、法规及规范，严格按照《危险化学品安全管理条例》开展相关管理工作。制定危险化学品操作规程，对使用危险化学品的职工进行岗前培训。

②危险暂存间四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施。 ③厂区内严禁烟火、严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（砂袋、吸油毡等）。

	其他环境

管理要求
	①设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。

②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。

③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。

④根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019 年版)，本项目属于登记管理。建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记。

⑤企业投产前应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）等有关要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，及时申领排污许可证。

⑥根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。


六、结论
	福建久策气体股份有限公司电子化学品国产化研发项目的建设符合国家有关产业政策，项目选址合理，平面布局可行。项目运营后产生的污水、废气、噪声、固废通过采取相应的措施治理，能够实现污染物的达标排放，对环境造成影响较小。在工程建设中，严格执行“三同时”制度，项目投产后，严格遵守国家有关法律法规，严格执行相关标准和技术规范，严格落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，该项目可实现经济效益、环境效益的协调性发展。从环境保护的角度分析该项目的建设是可行的。

编制单位：福建省金皇环保科技有限公司

编制时间：2023年5月




附表
建设项目污染物排放量汇总表                单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水
	废水量
	1180
	29300*
	
	364
	
	1544
	+364

	废气
	氘代氨
	/
	
	
	0.002115
	
	0.002115
	+0.002115

	
	HCl
	/
	
	
	0.000682
	
	0.000682
	+0.000682

	
	溴及溴化物
	/
	
	
	0.000889
	
	0.000889
	+0.000889

	
	VOCs
	/
	
	
	0.0018
	
	0.0018
	+0.0018

	危险废物
	废催化剂
	
	
	
	7.92
	
	
	+7.92

	
	反应废物/液
	324
	
	
	45.20
	
	
	+43.74

	
	提纯杂质
	
	
	
	20.6
	
	
	+20.6

	
	喷淋产生的废酸/废碱
	
	
	
	1
	
	
	+1

	
	废活性炭
	
	
	
	0.936
	
	
	+0.936

	
	废包装袋
	
	
	
	0.048
	
	
	+0.048

	一般固废
	一般固废
	6
	
	
	0
	
	
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；*一期环评批复允许污水排放总量≤2.93万吨/年，COD及氨氮排放总量由大学城污水处理厂统一核定，不再另行分配总量。
G8-1








PAGE  

喷淋补水
生活用水
2.5
新鲜水
2000
455
损耗 1.5
364
损耗  91
化粪池
大学城污水处理厂
364
循环 0.5
更换 1
委托有资质单位处置



